Утверждены решением Сукмановского сельского Совета народных депутатов 
Жердевского района Тамбовской области от 30.06.2014 №12

(в редакции решения Совета депутатов Жердевского

муниципального округа Тамбовской области от  .   .2024 №    )

Администрация Сукмановского сельсовета Жердевского района
Тамбовской области

Правила землепользования и застройки

муниципального образования

«Сукмановский сельсовет»

Жердевского района Тамбовской области

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Внесение изменений 2020 г.:

Разработчики Правил землепользования и застройки муниципального образования «Сукмановский сельсовет» Жердевского района Тамбовской области, включающие:

•Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные Правила;

•Градостроительные регламенты;

•Карта градостроительного зонирования:

Директор ООО «Тамбовоблпроект»                                                                           /А.А.Ермолов

Начальник отдела разработки градостроительной документации

ООО «Тамбовоблпроект»                                                                                            /Р.Н.Матвеева

•Приложение, содержащее сведения о границах территориальных зон (описание местоположения границ):

Кадастровый инженер ГУПТИ

Тамбовской области                                                                                                    /С.А.Карпухин

Внесение изменений 2024 г.:

Разработчики Правил землепользования и застройки муниципального образования «Сукмановский сельсовет» Жердевского района Тамбовской области, включающие:

•Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные Правила;

•Градостроительные регламенты;

•Карта градостроительного зонирования:

•Приложение, содержащее сведения о границах территориальных зон: Р1, Сх3

Директор ООО «Тамбовоблпроект»                                                 /Р.В.Гриднев

Содержание градостроительных регламентов

Статья 1. Общие положения о градостроительных регламентах, ограничениях использования земельных участков и объектов капитального строительства	4

Статья 1.1. Зоны с особыми условиями территорий	7

Статья 2. Жилые зоны	8

Статья 2.1. Зона смешанной застройки (Ж1)	9

Статья 3. Общественно-деловые зоны	19

Статья 3.1. Зона специализированной общественной застройки (О1)	20

Статья 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	24

Статья 4.1. Коммунально-складская зона (К1)	26

Статья 4.2. Зона инженерной инфраструктуры (И1)	28

Статья 4.3. Зона инженерной инфраструктуры (И2)	29

Статья 5. Зоны сельскохозяйственного использования	31

Статья 5.1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2)	31

Статья 5.2. Зона сельскохозяйственных угодий (Сх3)	33

Статья 5.3. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (Сх4)	35

Статья 5.4. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх5)	38

Статья 6. Зоны рекреационного назначения	41

Статья 6.1. Зона отдыха (Р1)	42

Статья 7. Зоны специального назначения	44

Статья 7.1. Зона кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (Сп1)	45

### Статья 1. Общие положения о градостроительных регламентах, ограничениях использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, установленной на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, указанных в ч.3 настоящей статьи Правил.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых генеральным планом сельсовета;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов (при наличии).

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

3.1. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

5. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

6. Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанные в соответствующих таблицах градостроительных регламентов настоящих Правил как не подлежащие установлению, определяются с учётом требований технических регламентов и других нормативных документов.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий;

2) Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия);

3) земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4) требовать согласования размещения зданий, сооружений или осуществления иных видов деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории не допускается, за исключением случаев размещения зданий, сооружений в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования;

5) при пересечении границ различных зон с особыми условиями использования территорий действуют все ограничения использования земельных участков, установленные для каждой из таких зон, за исключением ограничений, препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания, сооружения, в связи с размещением которых была установлена одна из зон с особыми условиями использования территорий, при условии, что такие ограничения не установлены в целях охраны жизни граждан или обеспечения безопасности полётов воздушных судов;

6) со дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, использование зданий, сооружений, разрешённое использование (назначение) которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренных решением об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории, а также иное использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям, если иное не предусмотрено п.7 и 9 настоящей части Правил. Реконструкция указанных зданий, сооружений может осуществляться только путём их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории;

7) со дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории в отношении планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строительства и до дня ввода указанных объектов в эксплуатацию независимо от ограничений использования земельных участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территории, допускается, за исключением случая установления зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с п.15 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации:

а) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, в соответствии с ранее установленным видом разрешённого использования земельных участков для целей, не связанных со строительством, с реконструкцией объектов капитального строительства;

б) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории, или в случае начала строительства, реконструкции до дня установления или изменения данной зоны, если для строительства, реконструкции указанного объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство;

в) использование зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, в соответствии с их видом разрешённого использования;

8) изменение видов разрешённого использования указанных в п.7 настоящей части Правил земельных участков, иных объектов недвижимости допускается только с учётом ограничений прав на использование земельных участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территории;

9) приведение разрешённого использования (назначения) и (или) параметров зданий, сооружений, введённых в эксплуатацию до дня установления зоны с особыми условиями использования территории, разрешённого использования земельных участков в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории, или снос зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства, размещение которых в зоне с особыми условиями использования территории не допускается, осуществляется в течение трёх лет со дня установления такой зоны, а в случае, предусмотренном п.7 настоящей части Правил, в течение двух лет со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена такая зона;

10) иные положения о зонах с особыми условиями использования территории определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 1.1. Зоны с особыми условиями территорий

1. Зоны с особыми условиями использования территорий, в границах муниципального образования, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и границы которых отображаются на карте градостроительного зонирования:

| Виды зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) | Значение ЗОУИТ | Нормативные правовые акты, устанавливающие ограничения / ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия указанные в разделе III Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 |
| Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Охранная зона газораспределительных сетей | В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, действуют ограничения, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 |
|  | Охранная зона линейного сооружения - газопровод-отвод в южной части Тамбовской области Терновка-Жердевка и АГРС "Урожай-20" п. Жердевка на территории Жердевского района Тамбовской области (реестровый номер - 68:03-6.448) Охранная зона: "Газопровод-отвод "Токаревка-Жердевка", адрес: Тамбовская область, Жердевский муниципальный район, Токаревский муниципальный район (реестровый номер - 68:00-6.385) | В охранных зонах магистральных газопроводов действуют ограничения, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. В охранных зонах, в том числе запрещается: 1. Перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов. 2. Открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов. 3. Устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов. 4. Складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов. 5. Повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения. 6. Проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода. 7. Проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы. 8. Осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной п.6 настоящего раздела, разводить костры и размещать источники огня. 9. Огораживать и перегораживать охранные зоны. 10. Размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в п.2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в пп.5 - 9 и 11 п.6 Правил охраны магистральных газопроводов. 11. Осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. |
| Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Зона минимальных расстояний до газопровода-отвода в южной части Тамбовской области Терновка-Жердевка и ГРС с. Жердевка на территории Жердевского района Тамбовской области (реестровый номер - 68:03-6.510) | В соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* установлены минимальные расстояния от трубопроводов до населённых пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных посёлков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилых зданий 3-этажных и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролётом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объёмом хранения свыше 1000; автозаправочных станций; мачт (башен) и сооружений многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачт (башен) и сооружений многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций. Установку запорной арматуры и продувочных свечей следует предусматривать на расстоянии от зданий и сооружений, не относящихся к газопроводу, не менее 300 м. |
| Охранная зона линий и сооружений связи | Охранная зона линий и сооружений связи | Ограничения установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учёта проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). |

2. Для территории муниципального образования отсутствуют сведения о санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222.

2.1. Приведение видов разрешённого использования земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в соответствие с режимом использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, допускается в течение 2 лет 
с момента её установления.

3. Сведения об иных зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены ст.105 Земельного кодекса Российской Федерации, отсутствуют для территории муниципального образования.

### Статья 2. Жилые зоны

1. К жилым зонам относятся территории муниципального образования, используемые и предназначенные для размещения объектов жилищного строительства.

1.1. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

1.2. К жилым зонам относятся территории для ведения садоводства, при этом параметры жилого дома, садового дома должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства.

2. Жилые зоны не должны пересекаться автомобильными дорогами общего пользования категорий I-III, а также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин.

3. Решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимаются органами местного самоуправления в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории, а также с учётом мнения собственников помещений в данных многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к таким территориям общего пользования. Выявление и учёт мнения собственников помещений в многоквартирных домах, а также установление границ элемента планировочной структуры осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 12.4 СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

5. Допускается размещать ВЛ напряжением 110 кВ и выше только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населённых пунктов.

6. Противопожарные расстояния от границ застройки муниципального образования до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 30 м.

### Статья 2.1. Зона смешанной застройки (Ж1)

1. На территориях со сложившейся застройкой в границах населённых пунктов муниципального образования устанавливается зона смешанной застройки (Ж1), которая формируется с преобладанием объектов жилищного строительства - индивидуальные жилые дома, малоэтажные многоквартирные дома и жилые дома блокированной застройки, с включением в застройку объектов общественного назначения, объектов образования, физической культуры и спорта, объектов отдыха, объектов предпринимательской деятельности, производственных объектов с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не являющимися источниками шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленные для жилой и общественной застройки нормы, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).

1.1. Площадь территории, для которой устанавливается режим смешанной застройки, в муниципальном образовании должна быть не менее 
3 га.

1.2. Требования к планировке и застройке зоны смешанной застройки (Ж1) применяются совместно с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке жилых и общественно-деловых зон.

1.3. В составе зоны смешанной застройки (Ж1) допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

1.4. Расстояние от границ участков производственных объектов до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций и объектов отдыха следует принимать не менее 50 м.

1.5. При реконструкции сложившейся жилой и производственной застройки в случае невозможности устранения негативного воздействия предприятия на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы зоны смешанной застройки (Ж1) в производственную зону, расположенную за границами населённых пунктов.

1.6. Склад твёрдого топлива, размещённый в отдельном здании, должен быть расположен на расстоянии не менее 6 м от жилых домов.

1.7. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, объектов образования, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние 
не менее 20 и не более 100 м.

В жилой застройке расстояние от дворовых уборных до жилых домов определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 м.

2. Номинальный класс напряжения подстанций в зоне смешанной застройки (Ж1) не должен превышать 35 кВ.

2.1. Минимальное расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) - 20 кВ (при числе трансформаторов не более двух) и мощностью каждой до 1000 кВА до окон жилых домов и общественных зданий с учётом допустимого уровня шума и вибрации 10 м.

2.2. Минимальное расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) - 20 кВ (при числе трансформаторов не более двух) и мощностью каждой до 1000 кВА до зданий лечебно-профилактических учреждений с учётом допустимого уровня шума и вибрации 15 м.

3. Первая линия застройки формируется с отступом от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м, при этом должны быть соблюдены противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями, расположенными на противоположных сторонах улиц и проездов, а также минимальные отступы от границ земельных участков, устанавливаемые для видов разрешённого использования данной территориальной зоны.

4. Максимальный размер общей площади земельных участков для земель населённых пунктов, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 1 га.

5. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

6. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной территориальной зоны:

| Зона смешанной застройки (Ж1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 1 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 2 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 3 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | мин. ширина земельного участка вдоль фронта улицы -15 м, мин. площадь земельного участка - 300 кв.м / макс. площадь земельного участка - 2000 кв.м | от жилого дома - 3 м; отдельно стоящей хозяйственной постройки (или части жилого дома) с помещениями для содержания скота и птицы - 4 м; других хозяйственных построек - 1 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 40% | по п. 4 примечаний |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка - 400 кв.м / макс. площадь земельного участка - 4000 кв.м | 3 м | 4 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м | 60% | по п. 4, 5 примечаний |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | мин. ширина земельного участка вдоль фронта улицы -15 м, мин. площадь земельного участка - 300 кв.м / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 40% | по п. 4 примечаний |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка - 800 кв.м / макс. площадь земельного участка - 4000 кв.м | 3 м, в случае раздела земельных участков, предоставлен-ных под объекты блокированной застройки, параметры на месте раздела принимаются равными 0 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 40% | по п. 4, 6 примечаний |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 2500 кв.м | 3 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | не подлежат установлению | по п. 4 примечаний |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 2 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м | 70% | по п. 4 примечаний |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 39600 кв.м | 8,5 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м | не подлежат установлению | по п. 7, 8 примечаний |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 2 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м | 80% | по п. 4 примечаний |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 3.8.1 | Государственное управление | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка - 100 кв.м / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 60% | по п. 4 примечаний |
| 4.1 | Деловое управление | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка - 100 кв.м / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 60% | по п. 4 примечаний |
| 4.4 | Магазины | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 2 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м | 60% | по п. 4 примечаний |
| 4.6 | Общественное питание | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 2 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м | 60% | по п. 4 примечаний |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка - 270 кв.м / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению | 0 м | 70 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 11.0 | Водные объекты | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 13.2 | Ведение садоводства | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка - 600 кв.м / макс. площадь земельного участка - 1500 кв.м | от садового (или жилого) дома - 3 м; отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового (жилого) дома] с помещениями для содержания скота и птицы - 4 м; других хозяйственных построек - 1 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 30% | по п. 4 примечаний |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | не подлежат установлению | 50% | по п. 4 примечаний |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | не подлежат установлению | 80% | по п. 4 примечаний |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 2 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м | 80% | по п. 4 примечаний |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | не подлежат установлению | 60% | по п. 9 примечаний |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 6.4 | Пищевая промышленность | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 10000 кв.м | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 6.9 | Склады | предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 6 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 80% | по п. 4 примечаний |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| Вспомогательные виды разрешённого использования 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешённого использования устанавливаются идентичными предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для видов разрешённого использования, совместно с которыми применяются вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 2 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 3 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 4 - при сложившейся застройке минимальный отступ от существующего здания на смежном участке - 6 м. 5 - норма расчёта площади земельного участка 200 кв.м на одну квартиру. 6 - норма расчёта площади земельного участка 400 кв.м на один блок. 7 - нормы расчёта площади земельного участка для размещения объекта капитального строительства, предназначенного для дошкольного образования: детские ясли, детские сады, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом, (код вида разрешённого использования 3.5.1) при вместимости*: 1) до 100 мест - 44 кв.м на 1 место; 2) 100 - 500 мест -38 кв.м на 1 место. * Исключительно в условиях реконструкции территории площадь земельного участка допускается уменьшать на 20%. Нормы расчёта площади земельного участка для размещения объекта капитального строительства, предназначенного для просвещения, начального, основного и среднего общего образования: школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом, (код вида разрешённого использования 3.5.1) при вместимости: 1) 40 - 400 мест - 55 кв.м на 1 место; 2) 400 - 500 мест - 65 кв.м на 1 место; 3) 500 - 600 мест - 55 кв.м на 1 место; 4) 600 - 800 мест - 45 кв.м на 1 место; 5) 800 - 1100 мест - 36 кв.м на 1 место. 8 - максимальная вместимость объектов образования (код вида разрешённого использования 3.5.1): 1) объекта дошкольного образования - 500 мест; 2) объекта начального, основного и среднего общего образования - 1100 мест. 9 - нормы расчёта площади земельного участка для размещения зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний: церкви, храмы, часовни, молельные дома, (код вида разрешённого использования 3.7.1): 7 кв.м площади земельного участка на единицу вместимости объекта. При строительстве храмовых комплексов в особых условиях: стеснённости (затеснённая застройка), допускается уменьшение удельного показателя земельного участка (кв.м на единицу вместимости), но не более чем на 25%. Для иных видов зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний, нормы расчёта площади земельного участка определяются действующими нормативными документами. 10 - для видов разрешённого использования с кодами 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.8.1, 4.1 вспомогательные виды разрешённого использования применяются в соответствии с перечнем видов, приведённым в настоящей части Правил. Для прочих видов разрешённого использования данной территориальной зоны вспомогательные виды разрешённого использования не подлежат установлению. |  |  |  |  |  |  |

### Статья 3. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 
и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, зданий и сооружений; объектов, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний; объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных пространственной доступностью для маломобильных групп населения.

### Статья 3.1. Зона специализированной общественной застройки (О1)

1. Зона специализированной общественной застройки (О1) выделена на территориях со сложившейся застройкой в границах населённых пунктов муниципального образования для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения социальных и духовных потребностей человека, которая сформирована как специализированный центр муниципального образования.

2. Размещение площадок для занятий спортом и физкультурой необходимо предусматривать на расстоянии не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий.

3. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

4. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Зона специализированной общественной застройки (О1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 100% | не подлежат установлению |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | не подлежат установлению | 3 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 80% | по п. 5 примечаний |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | мин. площадь земельного участка - 100 кв.м / макс. площадь земельного участка не подлежит установлению | 3 м | 2 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м | 70% | по п. 5 примечаний |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | 8,5 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м | не подлежат установлению | по п. 6 примечаний |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 80% | по п. 5 примечаний |
| 3.7 | Религиозное использование | мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | не подлежат установлению | 60% | по п. 5, 7 примечаний |
| 3.8.1 | Государственное управление | не подлежат установлению | 3 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 60% | по п. 5 примечаний |
| 4.6 | Общественное питание | мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 2000 кв.м | 3 м | 2 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м | 80% | по п. 5 примечаний |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | мин. площадь земельного участка - 250 кв.м / макс. площадь земельного участка - 2000 кв.м | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению | 0 м | 70 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | не подлежат установлению | 3 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 60% | по п. 5 примечаний |
| 4.4 | Магазины | мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 2 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м | 60% | по п. 5 примечаний |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | мин. площадь земельного участка - 200 кв.м / макс. площадь земельного участка - 3000 кв.м | 3 м | 2 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м | 80% | по п. 5 примечаний |
| Вспомогательные виды разрешённого использования 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешённого использования устанавливаются идентичными предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для видов разрешённого использования, совместно с которыми применяются вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 5 - при сложившейся застройке минимальный отступ от существующего здания на смежном участке - 6 м. 6 - нормы расчёта площади земельного участка для размещения объекта капитального строительства, предназначенного для дошкольного образования: детские ясли, детские сады, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом, (код вида разрешённого использования 3.5.1) при вместимости*: 1) до 100 мест - 44 кв.м на 1 место; 2) 100 - 500 мест -38 кв.м на 1 место; 3) в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. м на 1 место. * Исключительно в условиях реконструкции территории площадь земельного участка допускается уменьшать на 20%. Нормы расчёта площади земельного участка для размещения объекта капитального строительства, предназначенного для просвещения, начального, основного и среднего общего образования: школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом, (код вида разрешённого использования 3.5.1) при вместимости**: 1) 40 - 400 мест - 55 кв.м на 1 место; 2) 400 - 500 мест - 65 кв.м на 1 место; 3) 500 - 600 мест - 55 кв.м на 1 место; 4) 600 - 800 мест - 45 кв.м на 1 место; 5) 800 - 1100 мест - 36 кв.м на 1 место; 6) 1100 - 1500 мест - 23 кв.м на 1 место; 7) 1500 - 2000 мест - 18 кв.м на 1 место; 8) более 2000 мест - 16 кв.м на 1 место. ** Площадь земельного участка допускается увеличивать на 30%, если необходимо организовать учебно-опытную работу в границах земельного участка для размещения объекта капитального строительства, предназначенного для просвещения, начального, основного и среднего общего образования. При размещении на земельном участке объекта капитального строительства, предназначенного для просвещения, начального, основного и среднего общего образования, здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 2000 кв.м. 7 - нормы расчёта площади земельного участка для размещения зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний: церкви, храмы, часовни, молельные дома, (код вида разрешённого использования 3.7.1): 7 кв.м площади земельного участка на единицу вместимости объекта. При строительстве храмовых комплексов в особых условиях: стеснённости (затеснённая застройка), допускается уменьшение удельного показателя земельного участка (кв.м на единицу вместимости), но не более чем на 25%. Для иных видов зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний, нормы расчёта площади земельного участка определяются действующими нормативными документами. 8 - для видов разрешённого использования с кодами 3.2.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1 вспомогательные виды разрешённого использования применяются в соответствии с перечнем видов, приведённым в настоящей части Правил. Для прочих видов разрешённого использования данной территориальной зоны вспомогательные виды разрешённого использования не подлежат установлению. |  |  |  |  |  |  |

### Статья 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

1. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения производственных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, связи.

2. На территории производственной зоны для обслуживания объектов производственного назначения допускается размещение в качестве вспомогательных видов разрешённого использования учреждений и предприятий обслуживания.

3. В пределах производственной зоны не допускается размещать: жилые дома, территории рекреационного назначения, отдыха, территории домов отдыха, территории для ведения садоводства, огородничества, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, объекты образования, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования согласно санитарным правилам и нормам.

4. В производственных зонах допускается размещать индустриальные (промышленные) парки - совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания или модернизации промышленного производства, формировать промышленные кластеры.

5. Предприятия пищевой и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует размещать на одной территории производственной зоны с предприятиями химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон.

6. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны.

7. Производственные зоны не должны быть разделены на обособленные участки дорогами общего пользования.

8. Размещение производственных объектов и комплексов таких объектов в прибрежных защитных полосах допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации только по необходимости технологических условий непосредственного примыкания земельных участков объектов производственного назначения и комплексов таких объектов к водному объекту. Число и протяжённость примыканий земельных участков объектов производственного назначения и комплексов таких объектов к водным объектам должны быть минимальными.

9. Территории коммунально-складских зон предназначены для размещения предприятий пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварных (продовольственных и непродовольственных) и специализированных складов (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятий коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

10. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены:

1) для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций;

2) для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов.

### Статья 4.1. Коммунально-складская зона (К1)

1. Коммунально-складская зона (К1) выделена в границах населённых пунктов муниципального образования.

2. Объекты с размерами санитарно-защитной зоны более 100 м следует размещать на земельных участках за границами населённых пунктов муниципального образования.

3. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

4. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Коммунально-складская зона (К1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению | 3 м | 70 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 6.9 | Склады | мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 10000 кв.м | 3 м | 15 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 80% | не подлежат установлению |
| 6.9.1 | Складские площадки | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. |  |  |  |  |  |  |

### Статья 4.2. Зона инженерной инфраструктуры (И1)

1. Зона инженерной инфраструктуры (И1) выделена в границах населённых пунктов муниципального образования, которая предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Зона инженерной инфраструктуры (И1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению | 0 м | 70 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. |  |  |  |  |  |  |

### Статья 4.3. Зона инженерной инфраструктуры (И2)

1. Зона инженерной инфраструктуры (И2) выделена за границами населённых пунктов муниципального образования, которая предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, диспетчеризации систем инженерного оборудования, гидротехнических сооружений и других подобных сооружений, объектов и сооружений трубопроводного транспорта.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Зона инженерной инфраструктуры (И2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению | 0 м | 70 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 11.0 | Водные объекты | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешённого использования устанавливаются идентичными предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для видов разрешённого использования, совместно с которыми применяются вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 5 - для видов разрешённого использования с кодами 3.1.1, 11.3 вспомогательные виды разрешённого использования применяются в соответствии с перечнем видов, приведённым в настоящей части Правил. Для прочих видов разрешённого использования данной территориальной зоны вспомогательные виды разрешённого использования не подлежат установлению. |  |  |  |  |  |  |

### Статья 5. Зоны сельскохозяйственного использования

В муниципальном образовании выделены зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашнями, садами, виноградниками, сенокосами, пастбищами, многолетними насаждениями; садовыми, огородными земельными участками, а также сельскохозяйственными зданиями, строениями, сооружениями и другими объектами в целях сельскохозяйственного использования.

### Статья 5.1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2)

1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2) выделена в границах населённых пунктов муниципального образования.

2. При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон 
от неблагоприятного воздействия объектов производственного назначения и комплексов таких объектов, а также самих этих объектов и комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств; объектов транспорта и инженерной инфраструктуры.

3. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2) не должна быть разделена на обособленные участки дорогами общего пользования.

4. Объекты с размерами санитарно-защитной зоны более 100 м следует размещать на земельных участках за границами населённых пунктов муниципального образования.

5. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

6. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | не подлежат установлению | 3 м | не подлежат установлению | 80% | не подлежат установлению |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | не подлежат установлению | 3 м | не подлежат установлению | 80% | не подлежат установлению |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению | 0 м | 70 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склады | мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 3 м | 12 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 80% | не подлежат установлению |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. |  |  |  |  |  |  |

### Статья 5.2. Зона сельскохозяйственных угодий (Сх3)

1. Зона сельскохозяйственных угодий (Сх3) выделена за границами населённых пунктов муниципального образования.

2. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Зона сельскохозяйственных угодий (Сх3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.3 | Овощеводство | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.5 | Садоводство | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.12 | Пчеловодство | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.13 | Рыбоводство | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.19 | Сенокошение | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 11.0 | Водные объекты | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. |  |  |  |  |  |  |

### Статья 5.3. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (Сх4)

1. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (Сх4) выделена за границами населённых пунктов муниципального образования для ведения гражданами садоводства, огородничества для собственных нужд.

2. Размещение территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ запрещается в санитарно-защитных зонах объектов производственного назначения и других зонах с особыми условиями использования территории.

2.1. Запрещается размещение территории ведения садоводства:

1) в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74;

2) на землях, расположенных на расстоянии от воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74;

3) в водоохранных зонах.

3. Территория садоводческого некоммерческого товарищества состоит из земельных участков общего назначения и садовых земельных участков.

3.1. Земельные участки общего назначения - земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования, предусмотренные утверждённой документацией по планировке территории и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего пользования.

3.2. Садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

4. Территория садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

4.1. Планировочное решение территории садоводческого некоммерческого товарищества должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем садовым земельным участкам и объектам общего пользования.

5. На территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ запрещается организовывать свалки отходов.

6. Установление границ территории садоводства или огородничества 
не является самостоятельным основанием для придания такой территории статуса населённого пункта.

7. Первая линия застройки формируется с отступом от красной линии главных дорог (улиц) не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м, при этом должны быть соблюдены противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями, расположенными на противоположных сторонах главных дорог (улиц) и проездов, а также минимальные отступы от границ земельных участков, устанавливаемые для видов разрешённого использования данной территориальной зоны.

8. Территорию ведения садоводства необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автомобильных дорог общего пользования категорий I, II, III (согласно СП 34.13330) санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автомобильных дорог категории IV - не менее 25 м, с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

9. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

10. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (Сх4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 13.1 | Ведение огородничества | мин. площадь земельного участка - 300 кв.м / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 13.2 | Ведение садоводства | мин. площадь земельного участка - 600 кв.м / макс. площадь земельного участка - 1500 кв.м | от садового (или жилого) дома - 3 м; отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового (жилого) дома] с помещениями для содержания скота и птицы - 4 м; других хозяйственных построек - 1 м | 3 этажа, предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м | 30% | не подлежат установлению |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. |  |  |  |  |  |  |

### Статья 5.4. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх5)

1. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх5) выделена за границами населённых пунктов муниципального образования.

2. При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон 
от неблагоприятного воздействия объектов производственного назначения и комплексов таких объектов, а также самих этих объектов и комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений.

3. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

4. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым зонам и зонам рекреационного назначения и другим объектам производственного назначения и комплексам таких объектов производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (Сх5) в соответствии с действующими нормативными документами.

5. Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий (Сх5)
не должны быть разделены на обособленные участки дорогами общего пользования.

6. Размещение сельскохозяйственных предприятий не допускается:

1) на месте бывших полигонов отходов производства и потребления, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

2) на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

3) в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

4) в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

5) на земельных участках, загрязнённых органическими отходами, до истечения сроков, установленных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;

6) на землях особо охраняемых природных территорий и зонах охраны объектов культурного наследия;

7) размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населённых пунктов муниципального образования;

8) размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в водоохранных зонах.

7. Для размещения сельскохозяйственных предприятий следует выбирать площадки на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества.

8. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

9. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Скотоводство | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.10 | Птицеводство | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.11 | Свиноводство | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.17 | Питомники | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | не подлежат установлению | 3 м | не подлежат установлению | 80% | не подлежат установлению |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежат установлению | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению | 0 м | 70 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 6.9 | Склады | мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 10000 кв.м | 3 м | 18 м, предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению | 80% | не подлежат установлению |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешённого использования устанавливаются идентичными предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для видов разрешённого использования, совместно с которыми применяются вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 5 - для видов разрешённого использования с кодами 1.8, 1.10, 1.11, 1.15, 1.17, 1.18, 6.9 вспомогательные виды разрешённого использования применяются в соответствии с перечнем видов, приведённым в настоящей части Правил. Для прочих видов разрешённого использования данной территориальной зоны вспомогательные виды разрешённого использования не подлежат установлению. |  |  |  |  |  |  |

### Статья 6. Зоны рекреационного назначения

1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны 
в границах территорий, занятых скверами, парками, поверхностными водными объектами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных, в том числе для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, охоты и рыбалки.

2. На территории зон рекреационного назначения не допускается строительство новых и расширение за счёт зон рекреационного назначения действующих объектов производственного назначения и комплексов таких объектов, коммунальных объектов, складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

### Статья 6.1. Зона отдыха (Р1)

1. Зона отдыха (Р1) выделена за границами населённых пунктов муниципального образования, которая включает в себя территории  поверхностных водных объектов, пляжей, а также береговые полосы водных объектов общего пользования и иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной территориальной зоны:

| Зона рекреационного назначения (Р1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | мин. площадь земельного участка - 270 кв.м / макс. площадь земельного участка - 5000 кв.м | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | мин. площадь земельного участка - 260 кв.м / макс. площадь земельного участка - 9000 кв.м | 0 м | не подлежат установлению | 100% | не подлежат установлению |
| 5.1.5 | Водный спорт | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 5.1.7 | Спортивные базы | мин. площадь земельного участка не подлежит установлению / макс. площадь земельного участка - 25000 кв.м | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 60% | по примечанию 5 |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | не подлежат установлению | 3 м | 3 этажа или 25 м | 60% | по примечанию 5 |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | не подлежат установлению | 0 м | 70 м | 100% | не подлежат установлению |
| Вспомогательные виды разрешённого использования 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешённого использования устанавливаются идентичными предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для видов разрешённого использования, совместно с которыми применяются вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание |  |  |  |  |  |

Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 5 - в условиях сложившейся градостроительной ситуации минимальный отступ от существующего здания на смежном участке - 6 м, при соблюдении требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями №1, 2). 6 - для видов разрешённого использования с кодами 5.1.7, 5.2.1 вспомогательные виды разрешённого использования применяются в соответствии с перечнем видов, приведённым в настоящей части Правил. Для прочих видов разрешённого использования данной территориальной зоны вспомогательные виды разрешённого использования не подлежат установлению.

### Статья 7. Зоны специального назначения

1. При планировке и застройке муниципального образования должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья граждан путём комплексного благоустройства муниципального образования и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

2. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, объектов образования, спортивных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

3. Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением муниципального образования, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается.

4. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний.

5. Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения муниципального образования и среды обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и другими нормативными документами.

6. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

6.1. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

6.2. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зелёные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

### Статья 7.1. Зона кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (Сп1)

1. Зона кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (Сп1) выделена в границах населённых пунктов муниципального образования, которая включает в себя территории, занятые существующими (действующими) кладбищами.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных в границах муниципального образования, содержатся 
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования).

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Зона кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (Сп1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешённого использования земельного участка |  | Предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков 1, в том числе их площадь | Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| Код | Наименование |  | Мин. отступы от границ земельных участков 2 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3 | Макс. процент застройки в границах земельного участка 4 | Иные предельные параметры |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | мин. площадь земельного участка - 2 кв.м / макс. площадь земельного участка - 400000 кв.м | 0 м | не подлежат установлению | не подлежит установлению | по п. 5, 6 примечаний |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| не подлежат установлению |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех видов разрешённого использования применительно к данной территориальной зоне. 2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 5 - норма расчёта площади земельного участка под кладбище традиционного захоронения из расчёта 0,24 га на 1 тыс.чел. Площадь мест захоронения должна быть не более 70% площади кладбища. 6 - отступы от границ земельных участков для ограждающих устройств (ворот, калиток, шлагбаумов, в том числе автоматических, и декоративных ограждений (заборов): 0 м. |  |  |  |  |  |  |

Ст.105 Земельного кодекса Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»